HCNP 路由交换

路由协议

- 距离矢量：RIP BGP EIGRP

- 链路状态：OSPF ISIS

IGP（内部网关协议）：RIP OSPF ISIS EIGRP

EGP（外部网关协议）：BGP

路由表中的开销、优先级（管理距离）、最长子网掩码

路由表中对于去往同样网络的路由只会存在最佳路由

路由环路：距离矢量协议是一个谣言的路由协议，链路状态路由协议路由自己计算（不容易出环）

OSPF

5类数据包

Hello（发现邻居，建立邻接，维护邻居、邻接关系）、DD、LSR 、LSU、LSACK（同步数据库）

OSPF网络类型

全互联网络：

- P2P

  - 自动发现邻居、不需要DR/BDR（全部是邻接），数据包一律为组播地址224.0.0.5

- BMA（广播型多路访问，以太网）

  - 自动发现邻居、需要DR/BDR，数据包，hello（224.0.0.5），DD/LSR（单播），LSU/LSACK（224.0.0.5、224.0.0.6）

部分互联网络：手工指定邻居

- NBMA（非广播多路访问）

  - 手动指定邻居、需要DR/BDR，所有数据包一律单播发送

- P2MP（自动发现邻居，不需要DR/BDR）

数据包，hello（224.0.0.5），DD/LSR（单播），LSU（224.0.0.5，单播）LSACK（224.0.0.5）

- 此拓扑OSPF默认为NBMA（ospf对于fr封装的串口一律认为nbma）

- 对于NBMA网络：

  - 需要DR，确保R1是DR

  - R2和R3之间路由互通必须通过R1（在R2和R3上配置dlci，使得R2和R3之间通过R1互通）

交换机：

交换：

路由依靠路由表转发数据包

交换依靠MAC地址表转发数据帧

交换机的功能

- 学习MAC地址表

  - 学习源MAC地址

  - 目的MAC地址用来转发

  - 一台设备一个端口可以对应多个MAC地址？T

  - 一台设备一个MAC可以对应多个端口？F

- 转发

  - 单播转发：一个端口收到一个数据帧，从另外一个端口发送出去的行为

    - 收到数据帧中的目的MAC地址是单播的MAC地址

    - 目的MAC地址在MAC地址表中可达

  - 泛洪转发（广播）：从一个接口收到数据帧，从其它所有接口发送出去的行为

    - 收到目的MAC地址是广播的MAC帧

    - 收到的是单播MAC，但是MAC地址表中查询不到该目的MAC地址

    - 收到组播MAC地址，但是交换机不支持组播

  - 组播：从一个接口收到从另外一个或者一组接口发送出去

    - 收到目的MAC是组播MAC

    - 交换机开启了IGMP Snooping等支持组播的协议

- 防环

  - 广播风暴

  - MAC表不稳定、漂移

  - 大量重复的报文

STP 协议

802.1D(STP) ,802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)

- 根桥

  - 选举最小的BID

  - BID（优先级+MAC地址）

  - 先比较优先级，当优先级一样的时候比较MAC地址

- 非根桥选择根端口（选择最优路径）

  - COST

  - 邻居的BID

  - 邻居的PID

  - 自己的PID

- 一个网段选择一个指定端口

  - COST

  - BID

  - PID

VLAN：虚拟局域网，隔离广播，提高网络安全性

ACCESS：连接PC机

TRUNK：连接设备

HYBIRD：混杂端口

端口安全清空学习到的MAC地址：

[Huawei]undo mac-address sticky GigabitEthernet 0/0/2

MPLS（多协议标签交换）

A,B,A,C,C

MPLS基本实验

每台设备需要配置MPLS ID：必须可以ping通，建议用回环口配置（需要启动路由协议）

路由协议==》路由表(RIB)

标签交换协议==》标签表（LIB）

以上控制层面

FIB：转发表，路由表在转发层面的快捷方式，基于路由表生成

LFIB：标签交换表。因为单独依靠LIB转发缺少下一跳等参数，MPLS需要LIB+FIB，生成LFIB进行标签交换转发

以上是数据层面

VPN技术：虚拟个人专用网

二层VPN（运营商参与）：帧中继、X.25（专线技术，对数据传输不进行加密）

三层VPN（客户自己配置）：Ipsec VPN，运营商不需要提供专线服务，完全由客户自行完成VPN搭建

四层VPN：SSL vpn，搭建简单，对于客户来说易于操作。与运营商无关

MPLS VPN（不加密VPN）：运营商管理负责，在3层（路由表）+2.5层（MPLS）

DHCP 配置

DHCP 中继代理实验

DHCP攻击与防御